附件1

- 水利工程质量检测单位乙级资质相关检测能力行业认定清单

- 金属结构类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 必选试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 |  |  |  |
| - 1 | - 铸锻件表面缺陷 | - 承压设备无损检测第4部分：磁粉检测 - NB/T47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测第5部分：渗透检测 - NB/T47013.5—2015 |  |
| - 2 | - 钢板表面缺陷 | - 承压设备无损检测第4部分：磁粉检测 - NB/T47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测第5部分：渗透检测 - NB/T47013.5—2015 |  |
| - 3 | - 焊缝表面缺陷 | - 承压设备无损检测第4部分：磁粉检测 - NB/T47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测第5部分：渗透检测 - NB/T47013.5—2015 |  |
| - 4 | - 焊缝内部缺陷 | - 承压设备无损检测第10部分：衍射时差法超声检测NB/T47013.10—2015 | - 射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种 |

- 机械电气类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） |  | - 必选试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |  |
| - （一）水力机械 |  |  |  |  |
| - 1 | - 流量 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  | - 超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种 |
| - 2 | - 水头（扬程） | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
| - 3 | - 水位 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - 4 | - 压力 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - 5 | - 效率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - 6 | - 转速 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - （二）电气设备 |  |  |  |  |
| - 7 | - 频率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - 8 | - 电流 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |
| - 9 | - 电压 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL548—2012 |  |  |

- 量测类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号 - （含年号） | - 必选试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - 1 | - 建筑物纵横轴线 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL734—2016 |  |
| - 2 | - 建筑物断面几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL734—2016 |  |
| - 3 | - 结构构件几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL734—2016 |  |
| - 4 | - 坡度 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL734—2016 |  |
| - 5 | - 平整度 | - 水利水电工程施工质量检验与评定规程 - SL176—2007 |  |
| - 6 | - 水平位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
| - 7 | - 垂直位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
| - 8 | - 接缝和裂缝开合度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 | - 测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 | - 水准测量、静力水准测量或者测斜仪测量3种方法中任意1种 |
| - 9 | - 渗流量 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 | - 容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 | - 容积法、量水堰法2种方法中任意1种 |
| - 10 | - 扬压力 | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 水闸安全监测技术规范SL768—2018 |  |
| - 11 | - 渗透压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
| - 12 | - 孔隙水 - 压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 |  |
| - 13 | - 应力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
| - 14 | - 应变 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |
| - 15 | - 地下水位 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL551—2012 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL601—2013 |  |

注：该附表为水利部2024年7月10日更新方法标准列表，不限于后期更新存在涉及“安全、施工质量、

工程质量”字样的方法标准。