辽宁省水资源公报

2025

辽宁省水利厅

2026年3月

辽  宁  省  水  资  源  公  报

辽宁省水利厅发布

一、水资源量

2025年，全省降水量、地表水资源量、地下水资源量和水资源总量均大于多年平均值。

（一）降水量

2025年，全省平均降水量744.1 mm，降水总量1080.89亿m3，比多年平均值多10.4%，比上年少18.9%，时空分布差异较大。

年内分配  2025年，汛前1-5月降水量为137.7 mm，占全年18.5%，比同期多年平均值多21.4 %；汛期6-9月降水量为570.6 mm，占全年76.7%，比同期多年平均值多14.3%；主要降水期7-8月降水量为407.4 mm，占全年54.7%，比同期多年平均值多18.8%；汛后10-12月降水量为35.8 mm，占全年4.8%，比同期多年平均值少41.6%。

地区分布  按流域分析，全省12个水资源三级区，有9个水资源三级区的降水量大于多年平均值，有3个水资源三级区的降水量小于多年平均值。比多年平均值多20%以上的为西拉木伦河及老哈河，降水量为525.6 mm；比多年平均值多10%-20%的为沿黄渤海东部诸河、太子河和丰满以上，降水量分别为909.1 mm、848.9 mm和831.8 mm；比多年平均值多10%以下的为滦河山区、浑河及大辽河干流和沿渤海西部诸河，降水量分别为585.8 mm、764.2 mm和533.8 mm；比多年平均值少10%以下的为柳河口以上和东辽河，降水量分别为603.9 mm和649.6 mm；比多年平均值少10%以上的为柳河口以下，降水量为479.7 mm。

按行政区分析，全省14个市级行政区，有10个市级行政区的降水量大于多年平均值，有4个市级行政区的降水量小于多年平均值。比多年平均值多20%以上的为丹东市、营口市、本溪市和大连市，降水量分别为1321.2 mm、851.6 mm、1052.9 mm和851.4 mm；比多年平均值多10%-20%的为抚顺市，降水量为871.7 mm；比多年平均值多10%以下的为鞍山市、辽阳市、朝阳市、葫芦岛市和铁岭市，降水量分别为837.6 mm、789.3 mm、513.8 mm、610.5 mm和683.1 mm；比多年平均值少10%以下的为沈阳市、阜新市和盘锦市，降水量分别为559.6 mm、442.3 mm和550.6 mm；比多年平均值少10%以上的为锦州市，降水量为484.3 mm。

（二）地表水资源

地表水资源量  是指河流、湖泊等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。2025年全省地表水资源量366.62亿m3，折合年径流深252.4 mm，比多年平均值多24.3%。

按流域分析，全省12个水资源三级区，有10个水资源三级区的地表水资源量大于多年平均值，有2个水资源三级区的地表水资源量小于多年平均值。比多年平均值多30%以上的为西拉木伦河及老哈河，地表水资源量为1.81亿m3；比多年平均值多20%-30%的为丰满以上、东辽河和柳河口以上，地表水资源量分别为1.66亿m3、0.71亿m3和32.59亿m3；比多年平均值多10%-20%的为沿黄渤海东部诸河、浑河及大辽河干流和太子河，地表水资源量分别为83.20亿m3、32.31亿m3和38.92亿m3；比多年平均值多10%以下的为柳河口以下，地表水资源量为8.31亿m3；比多年平均值少10%-20%的为沿渤海西部诸河，地表水资源量为27.48亿m3；比多年平均值少20%以上的为滦河山区，地表水资源量为1.31亿m3。

按行政区分析，全省14个市级行政区，有11个市级行政区的地表水资源量大于多年平均值，有3个市级行政区的地表水资源量小于多年平均值。比多年平均值多40%以上的为丹东市，地表水资源量为122.30亿m3；比多年平均值多30%-40%的为营口市、沈阳市和本溪市，地表水资源量分别为13.04亿m3、15.88亿m3和44.09亿m3；比多年平均值多20%-30%的为盘锦市和大连市，地表水资源量分别为2.90亿m3和36.74亿m3；比多年平均值多10%-20%的为抚顺市、辽阳市、铁岭市和阜新市，地表水资源量分别为36.66亿m3、10.75亿m3、22.09亿m3和4.97亿m3；比多年平均值多10%以下的为鞍山市，地表水资源量为26.00亿m3；比多年平均值少10%以上的为朝阳市、锦州市和葫芦岛市，地表水资源量分别为11.51亿m3、6.17亿m3和13.52亿m3

出入境入海水量  我省入省境河流主要有西辽河、东辽河、柳河、浑江、大凌河支流。2025年入省境水量为64.03亿m3，比多年平均值多12.38亿m3。我省出省境河流主要有青龙河、老哈河、东辽河和辉发河。2025年出省境水量为4.53亿m3，比多年平均值多0.49亿m3。我省入海河流有辽河、浑河和沿黄渤海东部诸河、沿渤海西部诸河。2025年入海水量为184.01亿m3，比多年平均值多14.53亿m3。

大型水库蓄水量  2025年，全省29座大型水库年末蓄水总量68.88亿m3，比上年同期少0.65亿m3。其中省属九大水库年末蓄水总量44.19亿m3，比上年同期多2.07亿m3。

（三）地下水资源

地下水资源量  是指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。2025年全省地下水资源量119.77亿m3，比多年平均值多9.3%。其中，山丘区地下水资源量69.60亿m3，平原区地下水资源量52.01亿m3，山丘区与平原区重复计算量1.84亿m3。

按流域分析，全省12个水资源三级区，有11个水资源三级区的地下水资源量大于多年平均值，有1个水资源三级区的地下水资源量小于多年平均值。比多年平均值多20%以上的为西拉木伦河及老哈河，地下水资源量为0.49亿m3；比多年平均值多10%-20%的为浑河及大辽河干流和沿渤海西部诸河，地下水资源量分别为20.22亿m3和13.10亿m3；比多年平均值多10%以下的为丰满以上、东辽河、柳河口以上、太子河、沿黄渤海东部诸河和滦河山区，地下水资源量分别为0.38亿m3、0.17亿m3、21.69亿m3、15.37亿m3、17.88亿m3和0.52亿m3；比多年平均值少10%以下的为柳河口以下，地下水资源量为11.03亿m3。

按行政区分析，全省14个市级行政区，有10个市级行政区地下水资源量大于多年平均值，有4个市级行政区地下水资源量小于多年平均值。比多年平均值多30%以上的为朝阳市，地下水资源量为6.07亿m3；比多年平均值多20%-30%的为大连市、本溪市和营口市，地下水资源量分别为8.20亿m3、8.03亿m3和3.62亿m3；比多年平均值多10-20%的为丹东市和辽阳市，地下水资源量分别为17.23亿m3和8.93亿m3；比多年平均值多10%以下的为沈阳市、鞍山市、抚顺市和铁岭市，地下水资源量分别为19.14亿m3、11.63亿m3、8.75亿m3和11.42亿m3；比多年平均值少10%以下的为锦州市、阜新市、盘锦市和葫芦岛市，地下水资源量分别为6.86亿m3、4.17亿m3、1.39亿m3和4.33亿m3。

平原区地下水动态  我省平原区包括辽宁中部平原区、沿渤海西部诸河平原区和沿黄渤海东部诸河平原区。2025年，全省平原区浅层地下水位比上年普遍下降，地下水存储量比上年减少11.34亿m3。

全省平原区地下水位上升区（上升0.50 m以上）面积为102 km2，占0.4%，地下水位平均上升1.00 m，存储量增加0.06亿m3，分布于沈阳市区、浑南区。

全省平原区地下水位相对稳定区（升降在0.50 m及以内）面积为9304 km2，占34.0%，地下水位平均下降0.34 m，存储量减少1.81亿m3，其中：辽宁中部平原相对稳定区面积为7836 km2，地下水位平均下降0.40 m，存储量减少1.82亿m3，主要分布于沈阳沈北新区、海城市、锦州市区、凌海市、营口市区、铁岭清河区、铁岭县、盘锦市区、盘锦大洼区、盘山县；沿渤海西部诸河平原相对稳定区面积为818 km2，地下水位平均下降0.02 m，存储量减少0.01亿m3；沿黄渤海东部诸河平原相对稳定区面积为650 km2，地下水位平均上升0.04 m，存储量增加0.02亿m3。

全省平原区地下水位下降区（下降0.50 m以上）面积为17975 km2，占65.6%，地下水位平均下降0.92 m，存储量减少9.59亿m3，主要集中在辽宁中部平原区，分布于沈阳市区、苏家屯区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、新民市、鞍山市区、台安县、黑山县、北镇市、大石桥市、盖州市、彰武县、阜蒙县、辽阳市区、灯塔市、辽阳县、昌图县、铁岭银州区、调兵山市、开原市。

（四）水资源总量

水资源总量  指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。2025年全省水资源总量401.34亿m3，比多年平均值多20.8%。

按流域分析，全省12个水资源三级区，有9个水资源三级区的水资源总量大于多年平均值，有3个水资源三级区的水资源总量小于多年平均值。比多年平均值多30%以上的为西拉木伦河及老哈河，水资源总量为1.86亿m3；比多年平均值多20%-30%的为丰满以上和东辽河，水资源总量分别为1.68亿m3和0.71亿m3；比多年平均值多10%-20%的为沿黄渤海东部诸河、柳河口以上、太子河和浑河及大辽河干流，水资源总量分别为84.93亿m3、45.22亿m3、42.56亿m3和38.67亿m3；比多年平均值少10%以下的为柳河口以下，水资源总量为15.56亿m3；比多年平均值少10%-20%的为沿渤海西部诸河，水资源总量为30.12亿m3；比多年平均值少20%以上的为滦河山区，水资源总量为1.31亿m3。

按行政区分析，全省14个市级行政区，有11个市级行政区水资源总量大于多年平均值，有3个市级行政区水资源总量小于多年平均值。比多年平均值多40%以上的为丹东市，水资源总量为123.83亿m3；比多年平均值多30%-40%的为营口市和本溪市，水资源总量分别为13.87亿m3和44.16亿m3；比多年平均值多20%-30%的为大连市，水资源总量为36.99亿m3；比多年平均值多10%-20%的为抚顺市、沈阳市、盘锦市、辽阳市和铁岭市，水资源总量分别为36.85亿m3、26.89亿m3、3.73亿m3、12.86亿m3和27.56亿m3；比多年平均值多10%以下的为鞍山市和阜新市，水资源总量分别为29.70亿m3和7.94亿m3；比多年平均值少10%以上的为朝阳市、葫芦岛市和锦州市，水资源总量分别为11.66亿m3、14.94亿m3和10.36亿m3。（行政分区水资源总量表1）

二、水资源利用

供水量  指各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的水量。2025年全省总供水量124.37亿m3，其中地表水源供水量75.47亿m3，占60.7%；地下水源供水量41.29亿m3，占33.2%；其它水源供水量7.61亿m3，占6.1%。地表水源供水量中，蓄水工程供水量36.94亿m3，引水工程供水量13.01亿m3，提水工程供水量25.52亿m3；地下水源供水量中，浅层地下水供水量40.94亿m3，深层地下水供水量0.35亿m3；其它水源供水量中，污水处理回用量7.18亿m3，海水淡化供水量0.31亿m3,矿坑水利用量0.12亿m3。

用水量  指各类用水户取用的包括输水损失在内的水量。2025年全省总用水量124.37亿m3，其中农业用水量72.85亿m3，占58.6%；工业用水量14.03亿m3，占11.3%；生活用水量26.45亿m3，占21.2%；人工生态环境补水量11.04亿m3，占8.9%。农业用水量中，耕地灌溉用水量65.01亿m3，林牧渔畜用水量7.84亿m3；工业用水量中，火（核）电用水量2.16亿m3，非火核电用水量11.87亿m3；生活用水量中，城镇居民生活用水量13.22亿m3，农村居民生活用水量4.66亿m3，建筑业用水量0.44亿m3，服务业用水量8.13亿m3；人工生态环境补水量中，城乡环境用水量2.97亿m3，河湖补水量8.07亿m3。（行政分区供用水量表2）

耗水量  指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。2025年全省耗水量83.12亿m3，综合耗水率67%。其中耕地灌溉耗水量49.29亿m3，耗水率76%；林牧渔畜耗水量7.28亿m3，耗水率93%；工业耗水量7.32亿m3，耗水率52%；城镇居民生活耗水量3.46亿m3，耗水率26%；农村居民生活耗水量4.32亿m3，耗水率93%；建筑业耗水量0.38亿m3，耗水率87%；服务业耗水量2.93亿m3，耗水率36%；人工生态环境耗水量8.14亿m3，耗水率74%。

| 2025年辽宁省行政分区水资源总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 年降水量 |  | 地表水 资源量 |  | 山丘区降水入渗补给量 |  | 山丘区河川基流量 |  | 平原区降水入渗补给量 |  | 平原区降水入渗补给量形成的河道排泄量 |  | 水资源 总量 |  | 多年平均水资源总量 |  |  | 与多年平均比较（%） |
| 沈阳 | 71.97 |  | 15.88 |  | 1.71 |  | 1.51 |  | 11.91 |  | 1.10 |  | 26.89 |  | 23.67 |  |  | 13.6 |
| 大连 | 102.36 |  | 36.74 |  | 8.20 |  | 7.95 |  |  |  |  |  | 36.99 |  | 30.74 |  |  | 20.3 |
| 鞍山 | 77.52 |  | 26.00 |  | 5.15 |  | 5.05 |  | 3.76 |  | 0.16 |  | 29.70 |  | 27.92 |  |  | 6.4 |
| 抚顺 | 98.25 |  | 36.66 |  | 8.75 |  | 8.56 |  |  |  |  |  | 36.85 |  | 32.35 |  |  | 13.9 |
| 本溪 | 88.59 |  | 44.09 |  | 8.03 |  | 7.96 |  |  |  |  |  | 44.16 |  | 33.17 |  |  | 33.1 |
| 丹东 | 193.51 |  | 122.30 |  | 15.56 |  | 15.32 |  | 1.29 |  |  |  | 123.83 |  | 82.85 |  |  | 49.5 |
| 锦州 | 47.40 |  | 6.17 |  | 2.41 |  | 2.05 |  | 3.88 |  | 0.05 |  | 10.36 |  | 12.67 |  |  | -18.2 |
| 营口 | 45.69 |  | 13.04 |  | 2.50 |  | 2.30 |  | 0.63 |  |  |  | 13.87 |  | 10.19 |  |  | 36.1 |
| 阜新 | 45.68 |  | 4.97 |  | 1.17 |  | 1.00 |  | 2.85 |  | 0.05 |  | 7.94 |  | 7.90 |  |  | 0.5 |
| 辽阳 | 37.38 |  | 10.75 |  | 2.40 |  | 2.33 |  | 2.61 |  | 0.57 |  | 12.86 |  | 11.56 |  |  | 11.2 |
| 铁岭 | 88.70 |  | 22.09 |  | 4.61 |  | 4.37 |  | 6.12 |  | 0.89 |  | 27.56 |  | 24.88 |  |  | 10.8 |
| 朝阳 | 101.20 |  | 11.51 |  | 6.07 |  | 5.92 |  |  |  |  |  | 11.66 |  | 13.32 |  |  | -12.5 |
| 盘锦 | 19.90 |  | 2.90 |  |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.02 |  | 3.73 |  | 3.33 |  |  | 12.0 |
| 葫芦岛 | 62.74 |  | 13.52 |  | 3.04 |  | 2.90 |  | 1.28 |  |  |  | 14.94 |  | 17.79 |  |  | -16.0 |
| 全省合计 | 1080.89 |  | 366.62 |  | 69.60 |  | 67.22 |  | 35.18 |  | 2.84 |  | 401.34 |  | 332.34 |  |  | 20.8 |
| 2025年辽宁省行政分区供用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水量单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 |  | 供水量 |  |  |  |  |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | 地下水 |  | 其它 |  | 总计 |  | 农业 |  | 工业 |  | 生活 |  | 人工生态 环境补水 | 总计 |  |  |  |
| 沈阳 |  | 9.67 |  | 14.09 |  | 2.08 |  | 25.84 |  | 13.88 |  | 1.99 |  | 6.57 |  | 3.40 | 25.84 |  |  |  |
| 大连 |  | 12.35 |  | 2.35 |  | 2.76 |  | 17.46 |  | 6.27 |  | 2.86 |  | 4.46 |  | 3.87 | 17.46 |  |  |  |
| 鞍山 |  | 3.60 |  | 4.91 |  | 0.11 |  | 8.62 |  | 5.46 |  | 1.40 |  | 1.70 |  | 0.06 | 8.62 |  |  |  |
| 抚顺 |  | 4.58 |  | 0.26 |  | 0.16 |  | 5.00 |  | 1.97 |  | 1.00 |  | 1.58 |  | 0.45 | 5.00 |  |  |  |
| 本溪 |  | 2.30 |  | 0.21 |  | 0.12 |  | 2.63 |  | 0.68 |  | 1.01 |  | 0.86 |  | 0.08 | 2.63 |  |  |  |
| 丹东 |  | 7.58 |  | 0.64 |  | 0.17 |  | 8.39 |  | 6.09 |  | 0.31 |  | 1.84 |  | 0.15 | 8.39 |  |  |  |
| 锦州 |  | 3.17 |  | 4.28 |  | 0.16 |  | 7.61 |  | 5.06 |  | 0.57 |  | 1.86 |  | 0.12 | 7.61 |  |  |  |
| 营口 |  | 6.71 |  | 0.94 |  | 0.58 |  | 8.23 |  | 5.59 |  | 0.90 |  | 1.22 |  | 0.52 | 8.23 |  |  |  |
| 阜新 |  | 1.16 |  | 1.38 |  | 0.31 |  | 2.85 |  | 1.45 |  | 0.47 |  | 0.65 |  | 0.28 | 2.85 |  |  |  |
| 辽阳 |  | 4.42 |  | 3.66 |  | 0.27 |  | 8.35 |  | 6.45 |  | 0.75 |  | 1.11 |  | 0.04 | 8.35 |  |  |  |
| 铁岭 |  | 3.38 |  | 3.19 |  | 0.16 |  | 6.73 |  | 4.97 |  | 0.58 |  | 1.04 |  | 0.14 | 6.73 |  |  |  |
| 朝阳 |  | 1.29 |  | 3.23 |  | 0.41 |  | 4.93 |  | 2.80 |  | 0.68 |  | 1.32 |  | 0.13 | 4.93 |  |  |  |
| 盘锦 |  | 12.59 |  | 0.72 |  | 0.30 |  | 13.61 |  | 10.34 |  | 0.89 |  | 1.13 |  | 1.25 | 13.61 |  |  |  |
| 葫芦岛 |  | 2.67 |  | 1.43 |  | 0.02 |  | 4.12 |  | 1.84 |  | 0.62 |  | 1.11 |  | 0.55 | 4.12 |  |  |  |
| 全省合计 |  | 75.47 |  | 41.29 |  | 7.61 |  | 124.37 |  | 72.85 |  | 14.03 |  | 26.45 |  | 11.04 | 124.37 |  |  |  |